	Unterweisungsnachweis

	Arbeiten mit Leitern und Tritten


	Name des/der Unterweisenden:


	     

	Anlass der Unterweisung:


	     

	Abteilung/Team:


	     

	Ort der Unterweisung:


	     

	Datum, Uhrzeit:


	     

	Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind bei Arbeiten mit Leitern und Tritten folgende Hinweise zu beachten:

	Arbeiten mit Leitern und Tritten

	· Schadhafte Leitern und Tritte nicht verwenden und der Benutzung entziehen.

· Nur die Leitertypen verwendet, die für die Arbeitsaufgabe geeignet sind.

· Für schwere Arbeiten und längere Reparaturarbeiten standsichere Gerüste benutzen.

· Holzleitern nicht deckend anstreichen (Verdecken von Rissen).

· Arbeiten in Verkehrsbereichen durch Absperrungen sichern.

· Vor Benutzung der Leitern mit Bedienungsanleitung vertraut machen (Piktogramme auf Leiterholm).

· Bei Arbeiten auf Treppen Holmverlängerung benutzen.

[image: image1.emf]


· Holmverlängerung

	[image: image2.jpg]-




Beispiel einer Betriebsanleitung

	Stehleitern

	· Stehleitern wegen der Gefahr des Abrutschens nicht als Anlegeleitern benutzen.

· Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen benutzen.

· Seitlicher Druck auf die unteren Holmenden, zum Beispiel bei Bohrarbeiten, vermeiden (kann – besonders bei manchen Aluminiumleitern – zum Abknicken führen).

· Die oberste Stufe nur besteigen, wenn sie als Sicherheitsbrücke mit einem entsprechenden Haltebügel ausgerüstet ist.

· Von Stehleitern nicht auf Gerüste und Podeste übersteigen.
 

	Anlegeleitern

	· Anlegeleitern nur an sicheren Stützpunkten anlegen.
· Anlegeleitern  gegen Abrutschen sichern - zum Beispiel durch Metallspitzen oder rutschhemmende Füße aus Gummi beziehungsweise Kunststoff.
· Anlegeleitern ragen mindestens 1 m über eventuelle Austrittstellen hinaus.
· Der richtige Anlegewinkel wird beachtet. Der richtige Anlegewinkel zwischen dem Fußboden und den Leiterholmen beträgt bei Sprossenanlegeleitern 65° bis 75° und bei Stufenanlegeleitern 60° bis 70° („Ellenbogenprobe“).
[image: image3.emf]

 
       Anlegewinkel

Es ist nach folgenden Grundsätzen zu arbeiten:
· kein höherer Standplatz als 7,00 m
· bei einer Standhöhe von mehr als 2,00 m nur Arbeiten, die nicht mehr als 2 Stunden umfassen, ausführen
· Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials nicht mehr als 10 kg
· Keine Verwendung von Maschinen und Geräte, welche mit beiden Händen bedient werden müssen - zum Beispiel Handmaschinen, Hochdruckreinigungsgeräte.


	Mehrzweckleitern

	· Gelenkleitern erst benutzen, wenn alle Sicherheitsgelenke korrekt eingerastet sind.
· Auf Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter werden die oberen vier Sprossen nicht betreten.


	Rollleitern

	· Rollleitern beziehungsweise verfahrbare Stehleitern in belastetem Zustand gegen Wegrollen sichern.


	Tritte

	· Keine Stühle anstelle von Tritten verwenden - zum Beispiel bei raumhohen Regalen beziehungsweise Schränken.
· Tritte gegen Wegrutschen sichern.


	Teilnehmer/innen

	Name, Vorname
	Unterschrift

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	Unterweisende/r
     




___________________________________




In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.

[image: image4.png]


[image: image5.wmf] 

[image: image6.wmf] 

[image: image7.wmf] 

[image: image8.wmf] 

[image: image9.wmf] 

[image: image10.wmf] 

[image: image11.wmf] 

[image: image12.wmf] 

[image: image13.wmf] 

[image: image14.wmf] 

[image: image15.wmf] 

[image: image16.wmf] 

[image: image17.png]


[image: image18.wmf] 

[image: image19.wmf] 

[image: image20.png]


[image: image21.wmf] 

[image: image22.wmf] 

[image: image23.wmf] 

[image: image24.wmf] 

[image: image25.wmf] 

[image: image26.wmf] 


Unterweisungsnachweis: Arbeiten mit Leitern und Tritten - 3/3

