	Checkliste Gebäudewerkstätten

	Handwerkzeuge

	Beschäftigte/r:


	     

	Arbeitsplatz:


	     

	Datum:


	     

	Mit der folgenden Checkliste kann das Hauspflege- und Servicepersonal die Qualität ihrer Arbeiten im Umgang mit Handwerkzeugen in Gebäudewerkstätten überprüfen.


	Gestaltungskriterium
	Mögliche Maßnahmen
	Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium
Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist.
	Bemerkungen

	Sicherer und fachgerechter Umgang mit Handwerkzeugen


	Werkzeuge vor dem Einsatz auf sichtbare Mängel überprüfen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Mangelhafte Werkzeuge nicht verwenden und der Benutzung entziehen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Spitze oder scharfe Werkzeuge niemals in Hosen- oder Jackentaschen stecken, sondern in Werkzeugtaschen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Griffe von Handwerkzeugen liegen gut in der Hand, damit sie einen festen Halt gewährleisten.

[image: image1.jpg]



	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Handwerkzeuge sind sicherheitstechnisch einwandfrei  - zum Beispiel GS-Zeichen, besser noch DGUV Test-Zeichen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Die Hinweise zu den einzelnen Handwerkzeugen im Folgenden beachten.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Hämmern

	Hämmer mit gesplitterten oder mangelhaft befestigten Stielen nicht verwenden. Beschädigte Stiele rechtzeitig austauschen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Hammerstiele sind griffig, öl- und fettfrei sowie ohne Splitter.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Hämmer entsprechend ihrer Abnutzung an den Kanten von Bahn und Finne nachschleifen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Zum Befestigen des Holzstieles Spezialkeile verwenden.

[image: image2.jpg]



Bezüglich des Einbringens der Keile die gleiche Formulierung wie in der INFO-MAP beim Kapitel Handwerkzeuge verwenden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Meißeln
	Nur scharfe Meißel benutzen und im richtigen Arbeitswinkel ansetzen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Keine Meißel mit "Bärten" verwenden. Verformungen an Schlagenden rechtzeitig abschleifen.

[image: image3.jpg]



	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	An Meißeln Schutzteller mit Handgriffen verwenden.

[image: image4.jpg]| i

)





	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Bei Meißelarbeiten Brille mit Sicherheitsgläsern benutzen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Schraubenschlüsseln 

	Schraubenschlüssel aus hochwertigen, nicht spröden Stahllegierungen verwenden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Möglichst Ringschlüssel benutzen, da hierbei die Abrutschgefahr geringer ist.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Einen beschädigten Schraubenschlüssel austauschen – auf keinen Fall nachbearbeiten.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Nur Schraubenschlüssel verwenden, die zum Schraubenkopf passen.

[image: image5.jpg]



	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Hebelkraft nicht durch Aufstecken eines Rohres vergrößern. Das Werkzeug verbiegt oder bricht ab beziehungsweise die Schraubenverbindung wird überlastet und die Schraubenmutter reißt ab.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Schraubendrehern

	Nur Schraubendreher verwenden, die in Form und Größe den Schrauben angepasst sind.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Schraubendreher nicht als Meißel oder als Stemm- und Brecheisen verwenden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Messern

	Nur scharfe Klingen verwenden (stumpfe Klingen erfordern mehr Kraft und dadurch rutscht man leichter ab).
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Abgenutzte Klingen rechtzeitig nachschleifen oder austauschen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Messer sind ihrem Verwendungszweck entsprechend bis auf den Schnittbereich abgedeckt.

[image: image6.jpg]



	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Feilen
	Bei Feilen ist das Heft fest mit der Feilenangel verbunden. Bewährt haben sich Kunststoffhefte.

Feilengriffe sind rissfrei und fest mit der Feile verbunden. Mangelhafte Griffe austauschen.

[image: image7.jpg]




	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Zangen und Scheren
	Scharfe und leicht gefettete Scheren erleichtern die Schneidarbeit und können die Verletzungsgefahr mindern.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Anschlagnocken an Wasserpumpenzangen und Scheren sollen so gestaltet sein, dass Quetschgefahren für Hände beim Schließen vermieden werden (siehe Bild).

[image: image8.jpg]



	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Scheren nie in offenem Zustand herumliegen lassen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	Fachgerechte Verwendung von Handbügelsägen
	Nur Handbügelsägen mit Schalengriffen benutzen, um Handverletzungen zu vermeiden.

[image: image9.png]




	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Sägeblatt fest einspannen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     

	
	Hände nicht als Führungshilfe verwenden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein
	     


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
Checkliste Gebäudewerkstätten: Handwerkzeuge - 5/5

