	Infoblatt

Reinigungsarbeiten: Reinigungsmaschinen
	[image: image1.emf]




	Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind bei Arbeiten mit Reinigungsmaschinen im Gebäude folgende Hinweise zu beachten:




	· Nur folgende Personen dürfen Ihnen Anweisungen erteilen:      
· Folgende Gefährdungen im zu reinigenden Bereich können auftreten:      
· Folgende Schutzmaßnahmen sind einzuhalten:      
· Es werden sicherheitstechnisch einwandfreie Reinigungsmaschinen eingesetzt – zum Beispiel mit GS-Zeichen, besser noch mit DGUV Test-Zeichen, gekennzeichnet.

· Die Prüffristen der Reinigungsmaschinen sind nicht abgelaufen. 

· Bei Mängeln an Maschinen den Betrieb einstellen, die Maschine als nicht betriebssicher kennzeichnen und den/die Vorgesetzte/n unverzüglich informieren. 

· Die Bedienungsanleitung der Reinigungsmaschine lesen und beachten. 

· Bei Reinigungsmaschinen, die gehoben werden, Trageeinrichtung benutzen. 

· In Arbeitspausen, vor Wartungsarbeiten beziehungsweise vor dem Umrüsten der Maschinen Antriebe abschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern - zum Beispiel Zündschlüssel abziehen, Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Feststellbremse betätigen. 

· Maschinen mit Fahrerstand oder Fahrersitz nur von dort aus in Bewegung setzen. 

· Nach der Benutzung Maschinen in verschließbaren Räumen abstellen. 

· Verspritzen und Verschütten von Säuren und Laugen vermeiden. Schutzbrillen oder Gesichtsschutzschild, Schutzhandschuhe und Schutzschürzen benutzen. 

· Bei Publikumsverkehr Verkehrswege von den Arbeitsbereichen trennen. Warnschilder aufstellen. 

· Während der Arbeit flache fersenumschließende Schuhe mit rutschfester Sohle tragen. 

· Vor Arbeitsbeginn Hände eincremen und Handschuhe tragen, wenn Feuchtarbeiten täglich länger als zwei Stunden dauern und/oder Hautausschläge auftreten. 

· Hautschutzplan beachten. Der Hautschutzplan befindet sich:      
Zusätzliche Hinweise für netzabhängigen Betrieb elektrischer Maschinen

· Beschädigte Steckdosen nicht benutzen.

· Elektrische Leitungen in einer Schlaufe durch die Hand oder über die Schulter führen. 

· Elektrische Leitungen nur am Stecker aus der Steckdose ziehen. 

· Nicht mit Reinigungsmaschinen über elektrische Leitungen fahren. 

· Elektrische Leitungen nicht einquetschen. An selbst schließenden Türen Zwischenlagen benutzen. 

· Beschädigte beziehungsweise defekte Leitungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, sondern aussortieren und besonders kennzeichnen. Vorgesetzte/n unverzüglich informieren. 

· Elektrische Reparaturen nur durch Elektrofachkräfte durchführen lassen.

· Zusätzliche Hinweise für batteriebetriebene Maschinen

· Batterien entfernen bevor die Maschinen für Wartung oder Transport gekippt werden.

· Beim Befüllen der Batterien Fülleinrichtungen benutzen. 

· Beim Befüllen gegebenenfalls säurefeste Schutzkleidung benutzen, zum Beispiel Handschuhe, Schürze, Anzüge, Stiefel, Gesichtsschutz.

· Laden der Batterien nur in folgenden Räumen:      
XX


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.

Infoblatt: Reinigungsarbeiten: Reinigungsmaschinen - 1/2

